|  |  | PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO - SEINF |  | OBRA: REFORMA DO TRIBUNAL DO JÚRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL: FÓRUM MIN HENOCH REIS |  |  |  |
|  |  |  |  | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022/FUNJEAM |  |  |  |
|  |  |  |  | RESP. TÉCNICO: CLEDIMAR BORGES VIEIRA - ART 20220343897 |  |  |  |
| ITEM | Código | Banco | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 |  |  | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 38.623,84 |
| 1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | 90,36 | 10.843,20 |
| 1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 | 6.823,22 | 13.646,44 |
| 1.3 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 | 7.067,10 | 14.134,20 |
| 2 |  |  | PLENÁRIO TRIBUNAL DO JURI |  |  |  | 75.041,00 |
| 2.1 |  |  | PISO |  |  |  | 49.591,50 |
| 2.1.1 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | m² | 420,00 | 4,59 | 1.927,80 |
| 2.1.2 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 420,00 | 2,24 | 940,80 |
| 2.1.3 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 420,00 | 8,06 | 3.385,20 |
| 2.1.4 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 420,00 | 96,36 | 40.471,20 |
| 2.1.5 | 72189 | SINAPI | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 150,00 | 19,11 | 2.866,50 |
| 2.2 |  |  | FORRO |  |  |  | 22.910,80 |
| 2.2.1 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 120,00 | 15,83 | 1.899,60 |
| 2.2.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 460,00 | 15,20 | 6.992,00 |
| 2.2.3 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 405,00 | 0,98 | 396,90 |
| 2.2.4 | 74250/001 | SINAPI | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 10,00 | 76,22 | 762,20 |
| 2.2.5 | 85369 | SINAPI | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 10,00 | 30,59 | 305,90 |
| 2.2.6 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 405,00 | 1,06 | 429,30 |
| 2.2.7 | 100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 100,00 | 0,80 | 80,00 |

| 2.2.8 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0,00 | 10,96 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.9 | 96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 50,00 | 116,32 | 5.816,00 |
| 2.2.10 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 405,00 | 15,38 | 6.228,90 |
| 2.3 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2.538,70 |
| 2.3.1 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 10,00 | 253,87 | 2.538,70 |
| 3 |  |  | SALAS AUXILIARES |  |  |  | 53.992,15 |
| 3.1 |  |  | PISO |  |  |  | 17.057,08 |
| 3.1.1 | 73800/001 | SINAPI | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE | m² | 210,00 | 32,51 | 6.827,10 |
| 3.1.2 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 16,63 | 31,05 | 516,36 |
| 3.1.3 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 143,90 | 51,48 | 7.407,97 |
| 3.1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 143,90 | 14,83 | 2.134,04 |
| 3.1.5 | 85387 | SINAPI | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 3,50 | 49,03 | 171,61 |
| 3.2 |  |  | FORRO |  |  |  | 23.862,71 |
| 3.2.1 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 123,82 | 3,11 | 385,08 |
| 3.2.2 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 0,00 | 50,23 | 0,00 |
| 3.2.3 | 85387 | SINAPI | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 0,87 | 49,03 | 42,66 |
| 3.2.4 | TJAM/SERV-22 | Próprio | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 216,87 | 108,06 | 23.434,97 |
| 3.3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 13.072,37 |
| 3.3.1 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 277,79 | 6,94 | 1.927,86 |
| 3.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 277,79 | 8,82 | 2.450,11 |
| 3.3.3 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 277,79 | 6,38 | 1.772,30 |
| 3.3.4 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 11,70 | 38,07 | 445,42 |
| 3.3.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 7,80 | 30,16 | 235,25 |
| 3.3.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM | m² | 7,80 | 5,82 | 45,40 |

| 3.3.7 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM | m² | 7,80 | 26,04 | 203,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7,80 | 11,40 | 88,92 |
| 3.3.9 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | m² | 600,00 | 9,84 | 5.904,00 |
| 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 115.984,50 |
| 4.1 | TJAM/CONST - 575 | Próprio | ESTRUTURA METALICA EM TRELICAS, APOIADAS SOBRE LAJE, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 700,00 | 68,56 | 47.992,00 |
| 4.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 350,00 | 13,81 | 4.833,50 |
| 4.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 200,00 | 50,03 | 10.006,00 |
| 4.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 500,00 | 29,35 | 14.675,00 |
| 4.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 660,00 | 58,30 | 38.478,00 |
| 4.6 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 0,00 | 25,42 | 0,00 |
| 5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 56.968,66 |
| 5.1 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 115,91 | 193,44 | 22.421,63 |
| 5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 60,43 | 295,98 | 17.886,07 |
| 5.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 31,70 | 85,64 | 2.714,79 |
| 5.4 | TJAM/SERV-239 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA 160X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM | UN | 15,00 | 911,29 | 13.669,35 |
| 5.5 | 87498 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3,41 | 81,18 | 276,82 |
| 6 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 10.627,54 |
| 6.1 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20,00 | 97,12 | 1.942,40 |
| 6.2 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120,00 | 34,58 | 4.149,60 |
| 6.3 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 64,00 | 43,11 | 2.759,04 |
| 6.4 | TJAM/CONST - 501 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 18,00 | 33,25 | 598,50 |
| 6.5 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 8,00 | 79,90 | 639,20 |
| 6.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10,00 | 53,88 | 538,80 |

| 7 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 5.223,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 273,55 | 1.094,20 |
| 7.2 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 339,26 | 1.357,04 |
| 7.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 23,23 | 92,92 |
| 7.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 47,06 | 188,24 |
| 7.5 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 4,00 | 471,70 | 1.886,80 |
| 7.6 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 22,39 | 89,56 |
| 7.7 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 82,68 | 330,72 |
| 7.8 | TJAM/CONST - 489 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4,00 | 46,12 | 184,48 |
| 8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2.563,00 |
| 8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 650,00 | 2,06 | 1.339,00 |
| 8.2 | TJAM/CONST - 75 | Próprio | CAIXA COLETORA | m² | 3,00 | 408,00 | 1.224,00 |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 14.329,61 |
| 9.1 | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 24,83 | 49,66 |
| 9.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | 34,54 | 172,70 |
| 9.3 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 32,68 | 392,16 |
| 9.4 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1,00 | 33,41 | 33,41 |
| 9.5 | TJAM/ELET -101 | Próprio | LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST. | UND | 40,00 | 249,83 | 9.993,20 |
| 9.6 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,00 | 3,30 | 495,00 |
| 9.7 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 20,00 | 13,52 | 270,40 |
| 9.8 | TJAM/SERV-359 | Próprio | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 25W QUADRADO SOBREPOR | UND | 36,00 | 47,22 | 1.699,92 |
| 9.9 | TJAM/SERV-360 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 50,00 | 15,10 | 755,00 |
| 9.10 | TJAM/ELET - 26 | Próprio | LUMINÁRIA SOBREPOR 0,45M COM 2 LAMPADAS LED PL E27 12W (FORN E INSTAL.) | UND | 4,00 | 117,04 | 468,16 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 373.354,26 |
| BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%) |  |  |  |  |  |  | 105.845,93 |
| VALOR FINAL COM BDI |  |  |  |  |  |  | 479.200,19 |

|  | TENDO EM VISTA A DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO, FAZ-SE NECESSÁRIO A INSERÇÃO NO CONTRATO DE PARCELA COMPENSATÓRIA NEGATIVA NA ÚLTIMA MEDIÇÃO COMO FORMA DE SE DAR CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO TCU N° 1.200/2010 – PLENÁRIO | R$ 22.328,60 |
| --- | --- | --- |